### Ex-post CBA R4 Svidník - preložka

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) pre projekt výstavby rýchlostnej cesty „R4 Svidník - preložka“ bola uzatvorená dňa 25. 06. 2007. Išlo o finančný príspevok na výstavbu 4,573 km úseku rýchlostnej cesty R4 Svidník - preložka.  Prijímateľovi (Národná diaľničná spoločnosť, a. s.,) bol poskytnutý finančný príspevok vo výške 464 023 902 SKK, t.j. 15 402 772 eur, ktorý sa skladal z príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85 % z celkovej sumy) vo výške 13 092 356 eur a z príspevku zo štátneho rozpočtu (15 % z celkovej sumy) vo výške 2 310 416 eur. Príspevok bol stanovený na základe výsledku finančnej analýzy v rámci analýzy nákladov a prínosov (CBA) projektu, keď finančná medzera predstavovala 88,12 % (t.j. 88,12 % z celkových oprávnených výdavkov projektu bolo poskytnutých zo zdrojov Operačného programu Základná infraštruktúra 2004 – 2006). Rýchlostná cesta R4 Svidník - preložka je v užívaní od 20. decembra 2010.

MDV SR ako Riadiaci orgán pristúpilo k ex-post prevereniu CBA z dôvodu zvýšenia kvality tvorby nasledujúcich predkladaných CBA cestných projektov, z dôvodu spresnenia dopravného modelovania nasledujúcich projektov ako aj užitočných podkladov ohľadom aktualizácie Metodickej príručky CBA.

Táto aktivita prispeje k zvýšeniu efektívnosti čerpania finančných prostriedkov z verejných zdrojov a z fondov Európskej únie.

Pri spätnom vyhodnotení CBA boli za roky 2006 – 2018 podľa skutočného stavu aktualizované nasledovné vstupné údaje:

HDP – zdroj : Štatistický úrad SR, Ministerstvo financií SR, Metodická príručka CBA OPII

Inflácia – zdroj :  Štatistický úrad SR

ceny PHM – zdroj :  Štatistický úrad SR

Investičné náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s.

Intenzita dopravy – zdroj : celoštátne sčítanie dopravy SSC 2010, 2015, automatické sčítače dopravy NDS, a.s.

Prevádzkové náklady – zdroj : účtovníctvo NDS, a.s.

Príjmy – zdroj : účtovníctvo, NDS a.s.

Nehodovosť – zdroj : Policajný zbor SR

Následne bola prepočítaná CBA celého projektu spolu s predikciou vývoja do roku 2037 a to aktuálne platnou metodikou pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (2014 – 2020). Pôvodná CBA bola počítaná metodikou Operačného programu Základná Infraštruktúra (2004 – 2006).

Vyhodnotenie finančnej analýzy

Finančná medzera sa znížila z 88,12 % na 87 %, čo znamená, že podiel príspevku zo zdrojov operačného programu by mal byť v súčasnosti o málo nižší aký bol v Zmluve o poskytnutí NFP z roku 2007. Mierny pokles percenta finančnej medzery je spôsobený najmä vyššou zostatkovou hodnotou.

| Investičné náklady | pôvodné 36 728 492 EUR | po aktualizácii 31 636 489 EUR | -13,86 % |
| --- | --- | --- | --- |

Uvádzané investičné náklady sú nediskontované a bez DPH.

| Zostatková hodnota | pôvodná 11 021 159 EUR | po aktualizácii 11 793 460 EUR | +7 % |
| --- | --- | --- | --- |

V súlade s platným CBA manuálom bola aktualizovaná zostatková hodnota prepočítaná metódou „cash-flow“, nakoľko projekt generuje čistý príjem.

| Príjmy | pôvodné 2 141 000 EUR | po aktualizácii 438 950 EUR | -65 % |
| --- | --- | --- | --- |

Jeden z dôvodov poklesu predpokladaných príjmov je metodika výpočtu; v aktualizovanej CBA podľa aktuálnej metodiky vstupujú do kalkulácie aj príjmy z mýta na paralelnej ceste I/73 v porovnaní s pôvodnou CBA, kde boli vyčíslené iba príjmy z mýta na novopostavenom úseku R4.

| Výdavky | pôvodné 1 523 000 EUR | po aktualizácii 259 564 EUR | -83 % |
| --- | --- | --- | --- |

Výrazná zmena sa týka výdavkov na prevádzku a údržbu, nakoľko sa metodika výpočtu v aktuálne platnej verzii Metodickej príručky CBA zmenila, pričom výpočet odhadu budúcich výdavkov je presnejší.

Vyhodnotenie ekonomickej analýzy

Pomer nákladov a prínosov (B/C) sa zvýšil z 3,40 na 7,78. Zvýšenie bolo zapríčinené nárastom úspor niektorých ukazovateľov uvádzaných nižšie, ako aj faktom, že ex-post CBA bola prepočítaná aktuálne platnou metodikou, ktorá zahŕňa takisto kalkuláciu úspor z externalít, t.j. emisie, znečistenie životného prostredia a hluk, v rámci ktorých dochádza v predmetnom projekte k výrazným úsporám.

Môžeme teda konštatovať, že projekt je jednoznačne prínosný pre spoločnosť, keďže ukazovateľ B/C významne prevyšuje hodnotu 1.

| Úspora času cestujúcich | pôvodná 159 494 000 EUR | po aktualizácii 79 275 427 EUR | -50 % |
| --- | --- | --- | --- |

Úspora času sa niekoľkonásobne znížila najmä v dôsledku aplikácie reálnych intenzít, ktoré sú pri osobných vozidlách nižšie ako predpokladala pôvodná CBA.

| Úspora zo spotreby PHM | pôvodná 6 036 000 EUR | po aktualizácii 24 086 970 EUR | +299% |
| --- | --- | --- | --- |
| Úspora ostatných prevádzkových nákladov | pôvodná 31 791 000 EUR | po aktualizácii 29 489 960 EUR | -7% |

Prevádzkové náklady vozidiel sú zložené zo spotreby pohonných hmôt, kde prichádza k úspore a z ostatných prevádzkových nákladov vozidiel (ako napr. odpisy), kde prichádza takisto k významnej úspore, avšak mierne nižšej ako bolo odhadované v pôvodnej CBA.

| Úspora z nehodovosti | pôvodná 4 904 000 EUR | po aktualizácii 3 356 148 EUR | -32 % |
| --- | --- | --- | --- |

Nehodovosť bola vypočítaná na základe počtu nehôd za roky 2012 – 2018.

| Úspora na emisiách | pôvodné 0 EUR | po aktualizácii 48 729 750 EUR | - |
| --- | --- | --- | --- |

Úspora na emisiách nebola v pôvodnej CBA vyčíslená. Na základe inkrementálnej spotreby pohonných látok (tieto tvoria základný podklad pre výpočet tvorby emisií) počas celého referenčného obdobia bola vypočítaná úspora.

| Úspora na hluku | pôvodné 0 EUR | po aktualizácii 23 947 513 EUR | - |
| --- | --- | --- | --- |

Úspora z hluku nebola v pôvodnej CBA vyčíslená. Vo všeobecnosti platí, že výstavbou diaľničných úsekov je obyvateľstvo menej vystavené hluku z osobnej a nákladnej dopravy, čo sa potvrdilo aj pri analyzovanom úseku.

Záverečné hodnotenie

Spätné vyhodnotenie CBA preukázalo opodstatnenosť financovania projektu z fondov EÚ. Finančná analýza potvrdila predpoklad, že projekt nedokáže v plnom rozsahu pokryť výdavky zo svojich príjmov a preto je opodstatnený nenávratný finančný príspevok z ERDF. Ekonomická analýza potvrdila efektívnosť vynakladania verejných zdrojov a odôvodnenosť projektu, nakoľko prínosy projektu pre spoločnosť ako celok prevažujú nad jeho nákladmi.