Technická správa.

Objednávateľ: Ing. Marián Rimarčík – PROJEKT MR, Strážnická 34, 080 01 Prešov

Dodávateľ:  Ing.Oľga Mlynarčíková - Geodézia O.M., Krátka č.21, 059 01 Spišská Belá

Predmet merania: Polohopisný a výškopisný plán na rekonštrukciu mosta v Hniezdnom.

Stavba: I/77 – 020 Hniezdne most

Súradnicový systém: JTSK

Výškový systém: B.p.v.

Použité podklady: Katastrálna mapa

Geodetické meranie:  Zameranie bolo prevedené RTK metódou, prístrojom GPS Leica 900CS a totálnou stanicou TOPCON 7503.

Merné jednotky: Zameraný bol úsek, ktorý bol dohodnutý pri osobnej prehliadke na tvare miesta, a to 50m na obe strany mosta pozdĺž hlavnej cesty, 50m potoka na vtokovej časti a 20m na výtokovej časti.

Obsah merania bol taktiež dohodnutý pri osobnej prehliadke. Zistenie, zobrazenie priebehu podzemných vedení a overenie existencie vedení u správcov zabezpečí objednávateľ. Zamerané boli teda iba viditeľné povrchové znaky vedení.

Výpočtové a grafické práce: Namerané údaje sú spracované v programe Leica Geo Office. Zákres skutočného zamerania bol vykreslený na tlačiarni HP Desingnjet 110plus.

Záver: Spôsob merania, použité meračské prístroje a metódy sú dostatočné na dosiahnutie 3. triedy presnosti, ktorá zodpovedá požiadavkám a účelu, pre ktorý bolo meranie vykonané.

Meračské a grafické práce vykonali Daniel Gdovin a Ing. Oľga Mlynarčíková.

V Starej Ľubovni 10.10.2016                                                         Ing. Oľga Mlynarčíková

Obsah:

- technická správa

- Zoznam súradníc

- Výkresy skutočného vyhotovenia

- CD

Obsah:

- technická správa

- Zoznam súradníc

- Výkresy skutočného vyhotovenia

Obsah:

- technická správa

- Zoznam súradníc

- Výkresy skutočného vyhotovenia

Obsah:

- technická správa

- Zoznam súradníc

- Výkresy skutočného vyhotovenia

Obsah:

- technická správa

- Zoznam súradníc

- Výkresy skutočného vyhotovenia