Príloha č. 2

Posúdenie

bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom projektov výstavby a modernizácie ciest I. triedy financovaných v rámci PO 6, ŠC 6.2 OPII

OBSAH

Zoznam obrázkov	3

Zoznam Tabuliek	4

ÚVOD	5

1.	Východiská	6

2.	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat – II. fáza	10

2.1	Hodnotenie stavby	10

2.2	Štatistika dopravných nehôd	13

3.	I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza	18

3.1	Hodnotenie stavby	18

3.2	Štatistika dopravných nehôd	21

4.	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce	26

4.1	Hodnotenie stavby	26

4.2	Štatistika dopravných nehôd	27

5.	I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty – druhá fáza	33

5.1	Hodnotenie stavby	33

5.2	Štatistika dopravných nehôd	36

6.	Sumárne zhodnotenie za posudzované projekty	42

7.	Posúdenie vplyvu zrealizovaných projektov na zníženie tzv. kritických nehodových lokalít v zmysle dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti	48

7.1	Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti – rok 2017	49

7.2	Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 1	49

7.3	Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 2	49

7.4	Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 3	50

7.5	Nehodové lokality podľa Slovenskej správy ciest	50

7.6	Hodnotenie stavieb z pohľadu výskytu KNL	52

ZÁVER	54

# Zoznam obrázkov

Obrázok č. 1: Cesta I/77 Bardejov - juhozápadný obchvat	10

Obrázok č. 2: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov -stav k roku 2016	11

Obrázok č. 3: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov – stav k roku 2017	12

Obrázok č. 4: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov – stav k roku 2019	12

Obrázok č. 5: Cesta l/66 Brezno - obchvat mesta Brezna	18

Obrázok č. 6: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2017   a 2022	19

Obrázok č. 7: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2018   a 2022	19

Obrázok č. 8: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2021   a 2022	20

Obrázok č. 9: Súčasný stav cestnej siete v meste Brezno v roku 2022	20

Obrázok č. 10: I/65 Turčianske Teplice – Príbovce	26

Obrázok č. 11: Cesta l/77 Smilno a l/73 Svidník	33

Obrázok č. 12: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2015	34

Obrázok č. 13: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2016	35

Obrázok č. 14: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2021	35

Obrázok č. 15: Staničenie konca úseku hodnotenej stavby	51

Obrázok č. 16: Koniec nehodovej lokality podľa SSC	51

Obrázok č. 17: Križovatka ciest I/65 a II/519 Príbovce	52

# Zoznam Tabuliek

Tabuľka č. 1: Relatívna miera bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie podľa typu a podľa kategórie zranenia	7

Tabuľka č. 2: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/77 km 57,617 - 62,335	13

Tabuľka č. 3: Smrteľné nehody pred výstavbou a po výstavbe na ceste l/77	13

Tabuľka č. 4: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie	15

Tabuľka č. 5: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch	15

Tabuľka č. 6: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025	16

Tabuľka č. 7: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66 km 128,901 - 131,543	21

Tabuľka č. 8: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66b km 128,790 - 130,670	21

Tabuľka č. 9: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66 - spolu projektom dotknuté cesty	22

Tabuľka č. 10: Smrteľné nehody počas výstavby na ceste l/66	22

Tabuľka č. 11: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie	23

Tabuľka č. 12: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch	24

Tabuľka č. 13: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025	24

Tabuľka č. 14: Štatistika dopravných nehôd úseku Príbovce l/65 km 114,046 - 129,164	27

Tabuľka č. 15: Smrteľné nehody pred výstavbou, počas výstavby a po výstavbe na ceste l/65	27

Tabuľka č. 16: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie	29

Tabuľka č. 17: Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii	29

Tabuľka č. 18: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch	30

Tabuľka č. 19: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025	30

Tabuľka č. 20: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/77 km 74,000 - 93,900	36

Tabuľka č. 21: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/73 km 40,347 - 43,468	36

Tabuľka č. 22: Štatistika dopravných nehôd - spolu projektom dotknutých úsekov cesty	37

Tabuľka č. 23: Smrteľné nehody pred výstavbou na ceste l/73 a po výstavbe na ceste I/77	38

Tabuľka č. 24: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie	39

Tabuľka č. 25: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch	39

Tabuľka č. 26: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025	40

Tabuľka č. 27: Priemerný počet dopravných nehôd a zranení za rok do a po uvedení cestných úsekov do prevádzky (priemer stavieb/rok, údaje rokov 2010 - 2021)	42

Tabuľka č. 28: Priemerná miera relatívnej dopravnej nehodovosti do doby uvedenia do prevádzky a po uvedení cestných úsekov do prevádzky (priemer relatívnej miery dopravnej nehodovosti na 100 miliónov vozidlových km, údaje rokov 2010 - 2021)	42

Tabuľka č. 29: Porovnanie vynaložených investičných nákladov a nehodovosti – verzia č. 1	43

Tabuľka č. 30: Porovnanie vynaložených investičných nákladov a nehodovosti – verzia č. 2	45

Tabuľka č. 31: Štatistika smrteľných nehôd na cestách I. triedy	46

# ÚVOD

Predmetom hodnotenia sú ukončené vybrané projekty, ktoré boli financované z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritná os 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), Špecifický cieľ 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy.

V hodnotení je potrebné posúdiť zvýšenie bezpečnosti cestnej dopravy na úsekoch cestnej siete po uvedení stavieb – I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza, I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza, Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce a I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza – do prevádzky.

Zámerom je zodpovedať na hodnotiacu otázku č. 2 zo zadávacích podmienok PO 6: „ Zvýšila sa bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom projektov výstavby a modernizácie ciest I. triedy financovaných v rámci PO 6, ŠC 6.2 OPII?“

Zhotoviteľ je povinný uskutočniť porovnanie závažnosti dopravných nehôd, ich celkového počtu, ako aj vplyvu realizovaných projektov na zníženie tzv. kritických nehodových lokalít. V tejto súvislosti je zhotoviteľ zároveň povinný preukázať, že zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na vybraných úsekoch je dôsledkom realizácie projektov modernizácie a výstavby ciest I. triedy financovaných z OPII.

# Východiská

Dopravná nehodovosť

Dopravná nehodovosť na cestnej sieti I. triedy je evidovaná na MV SR a PZ SR. Ucelené záznamy o dopravných nehodách sú dostupné vo forme topografických zostáv na stránke PZ SR. Topografické zostavy obsahujú údaje o každej nehode (s následkom alebo bez následku). Zaznamenané sú parametre o nehodách v členení podľa kategórie cesty v staničení, kde nehodová udalosť nastala. Uvedený je počet smrteľných, ťažkých a ľahkých zranení, ako aj podmienky, za ktorých nehodový dej nastal.

Relatívna miera bezpečnosti

Použitie metódy relatívnej miery bezpečnosti odvodenej z robustných historických a štatistických údajov vychádza z aktuálnej Metodickej príručky k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 3.0, máj 2021. Táto metóda vyjadruje pravdepodobný počet osôb, ktorým v dôsledku dopravnej nehody vznikne následok na živote alebo zdraví, a to na rôznych typoch pozemných komunikácií, berúc do úvahy dĺžku posudzovaného úseku a očakávanú intenzitu dopravy.

Výsledkom bude údaj o relatívnej miere bezpečnosti cestného úseku vyjadrený počtom smrteľných/závažných/ľahkých zranení v dôsledku dopravnej nehody na 100 miliónov vozových kilometrov.

Tieto hodnoty je ešte potrebné upraviť o tzv. korekčné faktory pre neohlásené dopravné nehody. Keďže výsledky nehôd sú monitorované len počas 30 dní po nehode, toto časové obmedzenie spôsobuje podhodnotenie reálnych dôsledkov cestných nehôd pri ich ohlasovaní (napr. reálny rozsah zranení môže byť zistený až po uplynutí obdobia dlhšieho ako 30 dní). Pri stanovení korekčných faktorov vychádzame z dostupnej štúdie Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment (tzv. HEATCO, 2006), ktorá odporúča koeficienty: Smrteľné zranenie: 1,02; Ťažké zranenie: 1,5; Ľahké zranenie: 3,0. Po aplikácii korekčných faktorov budú výsledné hodnoty relatívnej miery bezpečnosti posudzovaného cestného úseku nasledovné:

Tabuľka č. 1: Relatívna miera bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie podľa typu a podľa kategórie zranenia

| Relatívna miera bezpečnosti navrhovanej pozemnej komunikácie podľa typu a podľa kategórie zranenia na 100 miliónov vozidlových km |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ pozemnej komunikácie | Smrteľné zranenie | Ťažké zranenie | Ľahké zranenie |
| 1+1, obchvaty miest a obcí v extraviláne (2-pruh, prevažujú mimoúrovňové a okružné križovatky, max. 90 km/h) | 1,112 | 6,541 | 47,969 |
| 1+2, resp. 2+1, cesty v extraviláne (3-pruh alebo prídavný pruh pre pomalé vozidlá, max. 90 km/h) | 0,260 | 4,585 | 24,453 |
| 2+2, cesty v extraviláne smerovo nerozdelené (4-pruh, úrovňové stykové križovatky, max 100 km/h) | 0,754 | 4,437 | 29,583 |

Tieto hodnoty vyjadrujú štatistický počet zranení v jednotlivých kategóriách na 100 mil. vozových kilometrov v rámci daného posudzovaného cestného úseku.

Posúdenie projektov je vykonané na základe historických údajov o dopravných nehodách na cestnej sieti v rokoch 2010 – 2021 v absolútnom vyjadrení a následne výpočtom relatívnej miery bezpečnosti.

Intenzita a prognóza dopravy na sledovaných úsekoch ciest

Východiskom pre výpočet relatívnej miery nehodovosti a stanovenie predpokladaného vývoja nehodovosti na sledovaných úsekoch je RPDI z celoštátnych sčítaní dopravy v rokoch 2010 a 2015, ktoré boli vykonané SSC. V metodike vyhodnotenia sčítania v roku 2015 je uvedené: „Napriek tomu, že nie je možné exaktne určiť vplyv zmeny prepočtových koeficientov na odhad RPDI, odhaduje sa, že aktualizácia metodiky mala za následok 10 % až 15 % pokles v celkových intenzitách dopravy, v porovnaní s postupom výpočtu v CSD 2010. Tento záver je potrebné vziať do úvahy predovšetkým pri interpretácii porovnania vývojov predmetných hodnôt s predchádzajúcimi výsledkami CSD. Zmenou metodiky vyhodnotenia CSD vzniká situácia, kedy síce vo všeobecnosti zaznamenávame stagnáciu, respektíve pokles v nominálnych (prezentovaných) hodnotách posudzovaných charakteristík, avšak reálne dochádza naopak k nárastu týchto hodnôt.“ V zmysle uvedeného boli výsledky, t. j. hodnoty RPDI z roku 2010 znížené o priemernú hodnotu 12 % tak, aby bolo možné ich vzájomné porovnanie.

Problémom hodnotenia ostávajú chýbajúce ex-post prieskumy intenzity dopravy, resp. nevykonané celoštátne sčítanie dopravy v roku 2020. Z uvedeného dôvodu existujú viaceré možné prístupy odhadu predpokladaného vývoja intenzít.

Výpočty relatívnej miery nehodovosti sú uskutočnené v dvoch verziách – verzia č. 1 a verzia č. 2, ktoré zohľadňujú nami spracované dve verzie aktualizácie prognózy dopravy:

Verzia č. 1

Predmetná verzia akceptovala usmernenie MDV SR pre stanovenie dopravných tokov, v ktorom sa uvádza: „Vzhľadom na tieto údaje je jedným z vhodných riešení prijať tzv. minimalistický variant  a plánované intenzity dopravy (dopravné toky) projektov OPII PO6, ŠC2 hodnotených v rámci dopadového hodnotenia znížiť na úroveň 72 % z ich prognózovanej hodnoty uvádzanej v CBA v zmysle prílohy č. 1 a 2 dokumentu (t. j. rozdiel medzi vypočítaným priemerom a štandardnou odchýlkou). Táto skutočnosť bola hodnotená aj štatistickým T-testom, ktorý potvrdil na hladine významnosti 0,05 - t. j. s pravdepodobnosťou 95 %, že plánované dopravné intenzity by mali byť väčšie alebo rovné ako 72 % z prognózovanej hodnoty uvádzanej v CBA.“

Pre zachovanie rovnakého prístupu pri porovnávaní jednotlivých úsekoch ciest boli RPDI uvedené v CBA analýzach od roku 2016 znížené na požadovanú úroveň.

Uvažuje sa taktiež so zjednodušením pri stavbách, kde sa modernizovala existujúca trasa. Prognóza stavu „s projektom“ a „bez projektu“ ostáva rovnaká (ide o technické zhodnotenie a modernizáciu kritického úseku už existujúcej trasy a neuvažuje sa s presmerovaním dopravy z iných komunikácii.) Uvedený prístup bol použitý aj pri spracovaní pôvodných CBA.

Verzia č. 2

Pre stanovenie historických údajov RPDI boli použité výsledky celoštátnych sčítaní na diaľničnej a cestnej sieti Slovenskej republiky v rokoch 2010 a 2015 obdobne ako vo verzii č. 1 s využitím interpolácie na jednotlivé roky.

Pre výpočet prognózy boli použité výhľadové rastové koeficienty dopravy v zmysle technického pokynu a návodu prognózovania výhľadových intenzít na cestnej sieti (do roku 2040). Tento technický pokyn sa zaoberá možnými spôsobmi prognózovania výhľadových intenzít cestnej dopravy. Koeficienty zahŕňajú nielen trend rastu dopravy, ale aj špecifikum regiónu na základe predpokladaného demografického vývoja a ekonomického potenciálu pre konkrétny typ cesty.

Pre scenár „bez projektu“ bola prognóza vykonaná v zmysle TP 070. To znamená, že výhľadové intenzity dopravy na jednotlivých úsekoch sú prepočítané cez koeficienty rastu intenzity dopravy.

Pre scenár „s projektom“ bola taktiež prognóza dopravy uskutočnená cez rastové koeficienty, rozdielom sú východiskové hodnoty pre rok 2020. V roku 2020 vykonala SSC krátkodobé prieskumy v rámci projektu: „Aktualizácia variácií intenzít dopravy na cestnej sieti SR pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní v rámci celoštátneho sčítania dopravy v roku 2021“, pre účely vyhodnotenia krátkodobých meraní. Okrem projektu s názvom I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza boli použité aktualizované hodnoty pre dotknuté sčítacie miesta. V tomto projekte je zachovaný minimalistický prístup, zároveň sú intenzity dopravy v scenároch totožné, napriek vysokému predpokladu, že po zrekonštruovaní úseku intenzita dopravy stúpla z dôvodu jeho atraktivity.

I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

Uvažujeme s intenzitou z úseku 01040. Intenzita na sčítacom úseku 01041 je podľa predchádzajúcich sčítaní vyššia oproti úseku 01040, čiastkové úseky by boli taktiež v intenzite na sčítacom úseku rozdielne. Je to spôsobené intravilánom mesta Bardejov. Z dôvodu chýbajúceho prieskumu, ktorý by uvedené potvrdil, uvažujeme so zjednodušením. Ide o pesimistický prístup, pretože tým, že ide o vnútromestskú dopravu je vysoko pravdepodobné, že intenzita na týchto úsekoch je vyššia, a zároveň aj relatívna miera nehodovosti je nižšia.

I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

V roku 2020 bol vykonaný prieskum SSC na úseku 90940. Údaje za Brezno preto vychádzajú z aktuálnej intenzity úseku, prerozdelenie dopravy v scenáru „s projektom“ je určené podľa pomeru z pôvodnej prognózy CBA.

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Úprava úsekov cestného ťahu bola vykonaná podľa intenzity úseku 91280, v zmysle výsledkov dopravného prieskumu v roku 2020. Ostatné úseky okrem úseku 91260 boli upravené oproti hodnotám v prognóze CBA na úroveň úseku pri obci Karlová. Úsek 91260 bol upravený rastom na úrovni len 10 %, čo je kvalifikovaný odhad zodpovedajúci pesimistickejšiemu prístupu.

# I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

## Hodnotenie stavby

Účelom projektu vybudovania novej cestnej komunikácie bol odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Bardejov (obchvat) s cieľom zlepšenia životného prostredia a zvýšenia dopravnej bezpečnosti účastníkov cestnej premávky, zníženia nehodovosti v danej oblasti a zníženia prevádzkových nákladov vozidiel vplyvom nevyhovujúceho technického stavu vozovky pôvodnej trasy cesty I/77. Nové vedenie cesty I/77 zabezpečí vyšší dopravný komfort užívateľom komunikácie.

Cesta l/77 Bardejov juhozápadný obchvat sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Bardejov, obec Bardejov, kataster obce Mokroluh.

Juhozápadný obchvat Bardejova a celková dĺžka rekonštruovanej cesty I/77 je 5 310 m.

Obrázok č. 1: Cesta I/77 Bardejov - juhozápadný obchvat

Cesta l/77

začiatok staničenia	km 57,617		koniec staničenia 	km 58,917

začiatok staničenia 	km 58,917		koniec staničenia  	km 62,335

začiatok staničenia 	km 58,917               	koniec staničenia 	km 60,980

začiatok staničenia   	km 60,981		koniec staničenia 	km 62,335

Skutočný začiatok realizácie predmetného projektu bol v apríli 2015 a skutočný koniec realizácie projektu bol v decembri 2017.

Zmeny cestnej siete – historický vývoj

Stav k 2016

Obrázok č. 2: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov - stav k roku 2016

Stav k 2017

Obrázok č. 3: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov – stav k roku 2017

Stav k 2019

Obrázok č. 4: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Bardejov – stav k roku 2019

## Štatistika dopravných nehôd

Tabuľka č. 2: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/77 km 57,617 - 62,335

| l/77 57,617 - 62,335 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 13 | 1 | 1 | 8 |  |
| 2011 | 4 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2012 | 9 | 0 | 1 | 5 |  |
| 2013 | 10 | 0 | 2 | 4 |  |
| 2014 | 8 | 1 | 2 | 5 |  |
| 2015 | 6 | 0 | 2 | 4 |  |
| 2016 | 7 | 0 | 2 | 5 |  |
| 2017 | 11 | 0 | 0 | 3 |  |
| 2018 | 11 | 0 | 1 | 6 |  |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | 5 |  |
| 2020 | 5 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2021 | 5 | 1 | 0 | 3 |  |
| Spolu | 95 | 3 | 14 | 53 |  |

Tabuľka č. 3: Smrteľné nehody pred výstavbou a po výstavbe na ceste l/77

|  | Smrteľné nehody pred výstavbou na ceste l/77 |  | Smrteľné nehody po výstavbe na ceste l/77 |
| --- | --- | --- | --- |
| nehoda | 1 nehoda dňa 05. 09. 2010 v staničení km 59,75 | 1 nehoda dňa 17. 03. 2014 v staničení km 59,29 | 1 nehoda dňa 31. 03. 2021 v staničení km 60,30 |
| lokalita nehody | v obci | bližšie neurčená | bližšie neurčená |
| komunikácia | dvojpruhová | dvojpruhová | dvojpruhová |
| smerové pomery | priamy úsek | križovatka styková - trojramenná | zákruta |
| riadenie premávky v čase nehody | prednosť nevyznačená - premávka neriadená, vyplýva z pravidiel cestnej premávky | prednosť vyznačená dopravnými značkami | prednosť vyznačená dopravnými značkami |
| druh nehody | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom | zrážka s pevnou prekážkou | zrážka s pevnou prekážkou |
| zrážka idúcich vozidiel | čelná | nejde o zrážku idúcich vozidiel | nejde o zrážku idúcich vozidiel |
| druh pevnej prekážky | nejde o zrážku s pevnou prekážkou | zvodidlo | múr, pevná stena budov, stánkov, mostov, podjazdov a pod. |
| zavinenie nehody | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla |
| zistený alkohol u vinníka nehody | áno | nie | nie |
| hlavné príčiny nehôd | nesprávny spôsob jazdy | nedovolená rýchlosť jazdy | porušenie povinnosti vodiča |
| kvalita povrchu vozovky | prepadnuté, vystúpené koľajnice | dobrá | dobrá |
| stav povrchu vozovky v čase nehody | povrch mokrý | povrch mokrý | povrch suchý, neznečistený |
| stavebný stav a vyznačenie krajnice | dobrý stav krajnice bez vodiaceho pruhu (ojazdené značenie, bez značenia) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) |
| závady komunikácie | bez závad | bez závad | bez závad |
| poveternostné podmienky v čase nehody | dážď | dážď | nesťažené poveternostné podmienky |
| Viditeľnosť | cez deň, znížená viditeľnosť vplyvom poveternostných podmienok (hmla, sneženie, dážď a pod.) | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok |
| rozhľadové pomery | dobré | dobré | dobré |
| situovanie nehody na komunikácii | na jazdnom pruhu | mimo komunikácie | mimo komunikácie |
| špecifické miesta a objekty v mieste nehody | priechod pre chodcov | most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod. | most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod. |
| vozidlo po nehode | žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové) | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru | žiadne z uvedených (i voz. jednostopové a nemotorové) |
| stav chodca | dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené | - | - |
| správanie sa chodca | žiadne z uvedených | - | - |
| situácia na mieste nehody | iná situácia | prechádzal po neriadenom vyznačenom priechode | - |
| stav vodiča (dobrý, unavený, pod vplyvom alkoholu, ...) | pod vplyvom alkoholu | dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené | - |
| vonkajšie ovplyvnenie vodiča | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený |

Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

Pre relevantné porovnanie počtu dopravných nehôd sú v nasledujúcej tabuľke uvedené štatistiky dopravných nehôd a ich následkov za rovnaké obdobie, a to 4 roky pred začatím výstavby a 4 roky po jej ukončení.

Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii projektu sa nachádza v tabuľke.

Tabuľka č. 4: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

| Roky 2011 – 2014 |  |
| --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 31 |
| Smrteľne zranená osoba | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 6 |
| Ľahko zranená osoba | 17 |
| Roky 2018 – 2021 |  |
| Počet dopravných nehôd celkom | 27 |
| Smrteľne zranená osoba | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 3 |
| Ľahko zranená osoba | 16 |

|  | Priemer do ukončenia realizácie 2010 – 2017 | Priemer od spustenia prevádzky 2018 – 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 9 | 7 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 5 | 4 |

Výpočet relatívnej miery nehodovosti na posudzovaných úsekoch

Tabuľka č. 5: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch

„Bez projektu“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 2,045 | 2,045 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 16,022 | 14,419 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 115,106 | 102,285 |

„S projektom“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 2,181 | 1,38 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 9,723 | 6,324 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 103,687 | 67,305 |

Podrobný výpočet je uvedený v prílohe A.

Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

Tabuľka č. 6: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

„Bez projektu“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ľahko zranená osoba | 20 | 20 | 20 | 21 |

„S projektom“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 13 | 13 | 13 | 13 |

Predikcia počtu zranených osôb s rôznou mieru závažnosti bola uskutočnená použitím metódy relatívnej miery bezpečnosti z historických a štatistických údajov dopravnej nehodovosti. Relatívna miera bezpečnosti je vypočítaná pre úsek cesty pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. Predpokladáme, že rozdiel v hodnote predstavuje zmenu, ktorá nastala v dôsledku realizácie projektu. Pre zjednodušenie neuvažujeme s prirodzeným poklesom dopravnej nehodovosti ostatných rokov. Relatívna miera bezpečnosti je rovná počtu zranení podľa kategórie na počet vozových kilometrov vynásobená 100 000 000. Tieto hodnoty vyjadrujú štatistický počet zranení v jednotlivých kategóriách na 100 mil. vozových kilometrov v rámci daného posudzovaného cestného úseku. Predikcia počtu zranení je následne vynásobená predpokladaným dopravným výkonom. Z uvedeného dôvodu je ukazovateľ značne citlivý na prognózu dopravy na sledovanom úseku.

Výsledné zhodnotenie bezpečnosti cestnej premávky po realizácii projektu vybudovania cesty I. triedy s poskytnutím intervencie z verejnej zdrojov

- Počet nehôd v porovnateľnom období pred realizáciou a po realizácii projektu klesol z 31 na 27. Závažnosť nehôd taktiež poklesla. Na základe intenzity premávky v prieťahu mesta Bardejov možno konštatovať, že bez realizácie projektu, by nehody stúpali (najmä kolízie s chodcami).

Z pohľadu nehodovosti negatívne vyznieva úsek cesty I/77 od km 61,5 do 63,28 (vyskytuje sa tu väčší počet nehôd). Tento úsek cesty je situovaný mimo stavbu juhozápadného obchvatu v Bardejove, avšak je pokračovaním cestného ťahu I/77. V prípade pokračujúceho trendu bude potrebné sa zaoberať príčinami, resp. na úseku vykonať bezpečnostnú inšpekciu, z ktorej vzídu potrebné opatrenia.

- Ročný priemer výskytu dopravných nehôd v podstate kopíruje doterajší trend.

- Relatívna miera nehodovosti vo verzii č. 2, kde je zohľadnená vyššia intenzita cestnej premávky, je pri všetkých následkoch nižšia po realizácii stavby, čo môže byť spôsobené zlepšením dostupnosti predmetného územia a zvýšením plynulosti cestnej premávky. Odchýlku je možné vidieť pri verzii č. 1, kde mierne stúpne relatívna miera pre smrteľné nehody. V tejto súvislosti je nutné poznamenať, že je to spôsobené iba jednou nehodou s následkom smrti. (Odporúčame tak sumarizovať a vyhodnotiť údaje za dlhšie časové obdobie.)

Rozdiel medzi verziami č. 1 a č. 2 je daný prístupom k stanoveniu prognózy intenzity dopravy. Keďže verzia č. 1 je pesimistická, aj výsledný ukazovateľ relatívnej miery nehodovosti je vyšší. Naopak pri zvýšenej intenzite dopravy je pravdepodobná nehodovosť nižšia. Je možné konštatovať, že aj odchýlka pri smrteľných nehodách vo verzii č. 1 je spôsobená nižším RPDI.

- Vzhľadom na realizované prepravné výkony na dotknutej cestnej sieti je možné očakávať pozitívny trend nehodovosti na úseku. (Výpočet je zrealizovaný podľa aktuálnej metodickej príručky CBA s využitím relatívnej miery nehodovosti.)

Predikcia priebehu nehodovosti ukazuje rozdiel v počte nehôd, pri ktorých dochádza k ľahko zraneným osobám, čo je možné hodnotiť aj ako následok zlepšenia cestnej sieti vďaka realizácii daného projektu.

# I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

## Hodnotenie stavby

Cieľom projektu bola výstavba 2,542 km novej cesty - prvej z 3 častí plánovaného obchvatu centra okresného mesta. Účelom stavby bolo vybudovať kapacitnú dvojpruhovú komunikáciu, pri zabezpečení výhľadových prepravných nárokov prevádzajúcu tranzitnú dopravu mimo zastavané územie sídiel. V neposlednom rade je cieľom stavby zlepšenie životného prostredia, ktoré sa dosiahne presmerovaním podstatnej časti premávky z pôvodnej cesty I/66 na novú. V súlade s touto realizáciou obchvatu mesta Brezno došlo k zníženiu negatívnych vplyvov dopravy na životné prostredie, predovšetkým v intraviláne.

Obrázok č. 5: Cesta l/66 Brezno - obchvat mesta Brezna

Cesta l/66 Brezno - obchvat sa nachádza v Banskobystrickom kraji, v okrese Brezno, mesto Brezno.

Cesta l/66

začiatok staničenia 	km 128,901 	     	     koniec staničenia	km 131,188

začiatok staničenia 	km 131,189	           	     koniec staničenia 	km 131,534

Cesta l/66b

začiatok staničenia 	km 128,790	     	     koniec staničenia 	km 130,670

Skutočný začiatok realizácie projektu bol v novembri 2015 a skutočný koniec realizácie projektu bol v júni 2018.

Zmeny cestnej siete – historický vývoj

Stav 2017 / 2022

Obrázok č. 6: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2017 a 2022

Stav 2018 / 2022

Obrázok č. 7: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2018 a 2022

Stav 2021/ 2022

Obrázok č. 8: Historický vývoj zmien cestnej siete v meste Brezno - porovnanie rokov 2021 a 2022

Stav 2022

Obrázok č. 9: Súčasný stav cestnej siete v meste Brezno v roku 2022

## Štatistika dopravných nehôd

Tabuľka č. 7: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66 km 128,901 - 131,543

| l/66 128,901 - 131,543 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2012 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 2013 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Spolu | 62 | 1 | 6 | 37 |

Tabuľka č. 8: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66b km 128,790 - 130,670

| l/66b 128,790 - 130, 670 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | 1 | 0 | 0 | 0 |

Spolu projektom dotknuté cesty

Tabuľka č. 9: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/66 - spolu projektom dotknuté cesty

| I/66 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 2011 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 2012 | 7 | 0 | 1 | 5 |
| 2013 | 8 | 0 | 1 | 7 |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2015 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 2017 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 2018 | 5 | 1 | 0 | 4 |
| 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 2020 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Spolu | 63 | 1 | 6 | 37 |

Tabuľka č. 10: Smrteľné nehody počas výstavby na ceste l/66

|  | Smrteľné nehody počas výstavby na ceste l/66 |
| --- | --- |
| nehoda | 1 nehoda dňa 20. 04. 2018 v staničení km 130,35 |
| lokalita nehody | v obci |
| komunikácia | dvojpruhová |
| smerové pomery | priamy úsek |
| riadenie premávky v čase nehody | prednosť vyznačená dopravnými značkami |
| druh nehody | zrážka s chodcom |
| zrážka idúcich vozidiel | nejde o zrážku idúcich vozidiel |
| druh pevnej prekážky | nejde o zrážku s pevnou prekážkou |
| zavinenie nehody | chodcom |
| zistený alkohol u vinníka nehody | áno |
| hlavné príčiny nehôd | porušenie osobitných ustanovení o chodcoch |
| kvalita povrchu vozovky | dobrý |
| stav povrchu vozovky v čase nehody | povrch suchý, neznečistený |
| stavebný stav a vyznačenie krajnice | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) |
| závady komunikácie | bez závad |
| poveternostné podmienky v čase nehody | nesťažené poveternostné podmienky |
| viditeľnosť | cez deň, znížená viditeľnosť (svitanie, súmrak) |
| rozhľadové pomery | dobré |
| situovanie nehody na komunikácii | na jazdnom pruhu |
| špecifické miesta a objekty v mieste nehody | priechod pre chodcov |
| vozidlo po nehode | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru |
| situácia na mieste nehody | iná situácia |
| stav vodiča (dobrý, unavený, pod vplyvom alkoholu, ...) | iný nepriaznivý stav |
| vonkajšie ovplyvnenie vodiča | iné ovplyvnenie |

Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

Pre relevantné porovnanie počtu dopravných nehôd sú v nasledujúcej tabuľke uvedené štatistiky dopravných nehôd a ich následkov za rovnaké obdobie, a to 3 roky pred začatím výstavby a 3 roky po jej ukončení.

Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii projektu sa nachádza v tabuľke.

Tabuľka č. 11: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

| Roky 2012 – 2014 |  |
| --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 20 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 2 |
| Ľahko zranená osoba | 17 |
| Roky 2019 – 2021 |  |
| Počet dopravných nehôd celkom | 16 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 4 |

|  | Priemer do ukončenia realizácie 2010 – 2018 | Priemer od spustenia prevádzky 2019 – 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 5 | 5 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 0 |
| Ľahko zranená osoba | 4 | 1 |

Výpočet relatívnej miery nehodovosti na posudzovaných úsekoch

Tabuľka č. 12: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch

„Bez projektu“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 1,279 | 1,428 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 11,186 | 11,186 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 141,240 | 145,393 |

„S projektom“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | - | - |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 4,844 | 3,856 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 39,595 | 31,744 |

Podrobný výpočet je uvedený v prílohe B.

Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

Tabuľka č. 13: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

„Bez projektu“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 12 | 13 | 13 | 13 |

„S projektom“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 4 | 4 | 4 | 4 |

Predikcia počtu zranených osôb s rôznou mierou závažnosti bola uskutočnená použitím metódy relatívnej miery bezpečnosti, z historických a štatistických údajov dopravnej nehodovosti. Relatívna miera bezpečnosti je vypočítaná pre úsek cesty pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. Predpokladáme, že rozdiel v hodnote predstavuje zmenu, ktorá nastala v dôsledku realizácie projektu. Pre zjednodušenie neuvažujeme s prirodzeným poklesom dopravnej nehodovosti ostatných rokov. Relatívna miera bezpečnosti je rovná počtu zranení podľa kategórie na počet vozových kilometrov vynásobená 100 000 000. Tieto hodnoty vyjadrujú štatistický počet zranení v jednotlivých kategóriách na 100 mil. vozových kilometrov v rámci daného posudzovaného cestného úseku. Predikcia počtu zranení je následne vynásobená predpokladaným dopravným výkonom. Z uvedeného dôvodu je ukazovateľ značne citlivý na prognózu dopravy na sledovanom úseku.

Výsledné zhodnotenie bezpečnosti cestnej premávky po realizácii projektu vybudovania cesty I. triedy s poskytnutím intervencie z verejnej zdrojov

- Počet a závažnosť nehôd v porovnateľnom období pred realizáciou a po realizácii projektu klesli. V situácii „s projektom“ je zaznamenaný pozitívny trend, ktorý je možné pripísať odklonu tranzitnej dopravy. Uvedené tvrdenie je však potrebné verifikovať dopravno-inžinierskym prieskumom, resp. preveriť po zverejnení výsledkov celoštátneho sčítania dopravy z roku 2022.

- Ročný priemer z dostupných údajov výskytu dopravných nehôd kopíruje trend, čo sa týka následkov dopravných nehôd. Samotný počet nehôd sa nezmenil, avšak znížili sa nehody s ťažko a tiež ľahko zranenými osobami. Ide o nehody na pôvodnej trase v centre mesta.

- Relatívna miera nehodovosti, kde je zohľadnená aj intenzita cestnej premávky, je vzhľadom na skoro bezkolízny stav po spustení premávky nulová v počte smrteľných nehôd, ostatné následky taktiež výrazne klesli. (Odporúčame potvrdiť dosiahnuté výsledky sumarizáciou údajov za dlhšie časové obdobie.)

Rozdiel medzi verziami č. 1 a č. 2 je daný prístupom k stanoveniu prognózy intenzity dopravy. Keďže verzia č. 1 je pesimistická, aj výsledný ukazovateľ relatívnej miery nehodovosti je vyšší. Naopak pri zvýšenej intenzite dopravy je pravdepodobná nehodovosť nižšia. Rozdiel RPDI v tomto prípade nemá na výsledky veľký vplyv, pretože nehodovosť na úseku bola relatívne nízka aj bez realizácie projektu.

- Vzhľadom na realizované prepravné výkony na dotknutej cestnej sieti je možné očakávať pozitívny trend nehodovosti na úseku. (Výpočet je zrealizovaný podľa aktuálnej metodickej príručky CBA s využitím relatívnej miery nehodovosti.) Ide však o teoretický výpočet, realita ukazuje problémy s kolíziami, a to v staničení cesty I/66 v km 130,6 až 131,4 (križovatka I/66, I/72 a II/529). Uvedenú lokalitu zaradila SSC medzi nehodové, a preto je potrebné uvedené miesto hlbšie analyzovať v dlhšom časovo období. V prípade, že sa budú nehody naďalej opakovať v uvedenom staničení bude potrebné vykonať cestnú bezpečnostnú inšpekciu. Bude nutné, aby znalec zanalyzoval vzniknuté dopravné nehody, posúdil nedostatky cesty I. triedy, ktoré môžu mať vplyv na vznik nehodovej lokality, navrhol opatrenia, atď. Zároveň bude potrebné, aby sa Okresné riaditeľstvo PZ SR zameralo preventívne na uvedenú nehodovú lokalitu, pokiaľ tento trend bude ďalej pokračovať.

# Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

## Hodnotenie stavby

Cieľom projektu bolo prostredníctvom odstránenia bezpečnostných rizík a zvýšenia technicko-dopravných parametrov zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v predmetnom úseku cesty I. triedy I/65 z pohľadu tranzitnej osobnej a nákladnej dopravy a v neposlednom rade aj zlepšiť životné prostredie obyvateľov v blízkosti dotknutej cestnej siete.

Cesta I/65 Turčianske Teplice – Príbovce sa nachádza v Žilinskom kraji, okres Turčianske Teplice a okres Martin. Rekonštrukciou krytu existujúcej cesty I/65 v dĺžke 15,118 km, bola nahradená cementovo-betónová vozovka živičnou konštrukciou.

Cesta l/65

začiatok staničenia 	km 114,046		koniec staničenia 	km 129,164

Spolu hodnotené:	15,118 km

Skutočný začiatok realizácie projektu bol v júni 2017 a skutočný koniec realizácie projektu bol decembri 2019.

Obrázok č. 10: I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

Začiatok úseku je v km 114,046 cesty I/65 (podľa pasportu cesty) v mieste, kde začína existujúca betónová cesta (v tesnej blízkosti pred mestom Turčianske Teplice, časť Diviaky). Smerové vedenie cesty sa nemení. Rekonštrukcia končí v km 129,164 cesty I/65 (podľa pasportu cesty).

## Štatistika dopravných nehôd

Tabuľka č. 14: Štatistika dopravných nehôd úseku Príbovce l/65 km 114,046 - 129,164

| Príbovce l/65 114,046 - 129,166 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených osôb | Počet ľahko zranených osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 18 | 1 | 2 | 6 |
| 2011 | 10 | 0 | 4 | 10 |
| 2012 | 13 | 0 | 2 | 7 |
| 2013 | 10 | 0 | 1 | 5 |
| 2014 | 10 | 0 | 2 | 14 |
| 2015 | 8 | 1 | 1 | 4 |
| 2016 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 2017 | 10 | 1 | 4 | 4 |
| 2018 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| 2019 | 17 | 0 | 3 | 16 |
| 2020 | 8 | 1 | 2 | 6 |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Spolu | 126 | 4 | 23 | 78 |

Tabuľka č. 15: Smrteľné nehody pred výstavbou, počas výstavby a po výstavbe na ceste l/65

|  | Smrteľné nehody pred výstavbou na ceste l/65 |  | Smrteľné nehody počas výstavby na ceste l/65 | Smrteľné nehody po výstavbe na ceste l/65 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nehoda | 1 nehoda dňa 15. 04. 2010 v staničení km 115,45 | 1 nehoda dňa 28. 08. 2015 v staničení km 125,02 | 1 nehoda dňa 16. 06. 2017 v staničení km 125,00 | 1 nehoda dňa 07. 05. 2020 v staničení km 129,00 |
| lokalita nehody | bližšie neurčená | bližšie neurčená | bližšie neurčená | bližšie neurčená |
| komunikácia | dvojpruhová | dvojpruhová | dvojpruhová | viacpruhová |
| smerové pomery | priamy úsek | priamy úsek | zákruta | križovatka styková - trojramenná |
| riadenie premávky v čase nehody | prednosť nevyznačená - premávka neriadená, vyplýva z pravidiel cestnej premávky | prednosť vyznačená dopravnými značkami | prednosť vyznačená dopravnými značkami | prednosť vyznačená dopravnými značkami |
| druh nehody | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom |
| zrážka idúcich vozidiel | čelná | čelná | čelná | čelná |
| druh pevnej prekážky | nejde o zrážku s pevnou prekážkou | nejde o zrážku s pevnou prekážkou | zvodidlo | stĺp, telefón, telegraf, stožiar el. vedenia, osvetlenie, signalizácia a pod. |
| zavinenie nehody | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla |
| zistený alkohol u vinníka nehody | nezisťované - vinník nebol na mieste nehody (nemocnica, usmrtený atď.) | áno | nezisťované - nebol k dispozícii merač alkoholu | nie |
| hlavné príčiny nehôd | nesprávna jazda v jazdných pruhoch | nesprávny spôsob jazdy | nesprávne predchádzanie | nesprávna jazda cez križovatku |
| kvalita povrchu vozovky | dobrá | dobrá | dobrá | dobrá |
| stav povrchu vozovky v čase nehody | povrch suchý, neznečistený | povrch suchý, neznečistený | povrch suchý, neznečistený | povrch suchý, neznečistený |
| stavebný stav a vyznačenie krajnice | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) |
| závady komunikácie | bez závad | bez závad | bez závad | bez závad |
| poveternostné podmienky v čase nehody | nesťažené poveternostné podmienky | nesťažené poveternostné podmienky | nesťažené poveternostné podmienky | nesťažené poveternostné podmienky |
| viditeľnosť | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | v noci bez verejného osvetlenia, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok |
| rozhľadové pomery | dobré | dobré | dobré | dobré |
| situovanie nehody na komunikácii | na jazdnom pruhu | na jazdnom pruhu | na jazdnom pruhu | na jazdnom pruhu |
| špecifické miesta a objekty v mieste nehody | žiadne alebo žiadne z uvedených | žiadne alebo žiadne z uvedených | most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod. | most, nadjazd, podjazd, tunel, a pod. |
| vozidlo po nehode | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru | vozidlo prevrátené na bok - bez požiaru | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru |
| situácia na mieste nehody | iná situácia | - | iná situácia | iná situácia |
| stav vodiča (dobrý, unavený, pod vplyvom alkoholu, ...) | iný nepriaznivý stav | - | dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené | - |
| vonkajšie ovplyvnenie vodiča | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený |

Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

Pre relevantné porovnanie počtu dopravných nehôd sú v nasledujúcej tabuľke uvedené štatistiky dopravných nehôd a ich následkov za rovnaké obdobie, a to 2 roky pred začatím výstavby a 2 roky po jej ukončení.

Tabuľka č. 16: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

| Roky 2015 – 2016 |  |
| --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 20 |
| Smrteľne zranená osoba | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 3 |
| Ľahko zranená osoba | 6 |
| Roky 2020 – 2021 |  |
| Počet dopravných nehôd celkom | 12 |
| Smrteľne zranená osoba | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 2 |
| Ľahko zranená osoba | 7 |

Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii projektu sa nachádza v tabuľke.

Tabuľka č. 17: Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii

|  | Priemer do ukončenia realizácie 2010 - 2019 | Priemer od spustenia prevádzky 2020 - 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 11 | 6 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 2 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 7 | 4 |

Výpočet relatívnej miery nehodovosti na posudzovaných úsekoch

Tabuľka č. 18: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch

„Bez projektu“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 1,059 | 0,934 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 11,177 | 9,53 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 73,543 | 64,522 |

„S projektom“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 2,131 | 0,992 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 6,268 | 2,918 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 43,784 | 20,381 |

Podrobný výpočet je uvedený v prílohe C.

Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

Tabuľka č. 19: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

„Bez projektu“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ľahko zranená osoba | 22 | 22 | 23 | 23 |

„S projektom“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ľahko zranená osoba | 11 | 11 | 11 | 11 |

Predikcia počtu zranených osôb s rôznou mieru závažnosti bola uskutočnená použitím metódy relatívnej miery bezpečnosti z historických a štatistických údajov dopravnej nehodovosti. Relatívna miera bezpečnosti je vypočítaná pre úsek cesty pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. Predpokladáme, že rozdiel v hodnote predstavuje zmenu, ktorá nastala v dôsledku realizácie projektu. Pre zjednodušenie neuvažujeme s prirodzeným poklesom dopravnej nehodovosti ostatných rokov. Relatívna miera bezpečnosti je rovná počtu zranení podľa kategórie na počet vozových kilometrov vynásobená 100 000 000. Tieto hodnoty vyjadrujú štatistický počet zranení v jednotlivých kategóriách na 100 mil. vozových kilometrov v rámci daného posudzovaného cestného úseku. Predikcia počtu zranení je následne vynásobená predpokladaným dopravným výkonom. Z uvedeného dôvodu je ukazovateľ značne citlivý na prognózu dopravy na sledovanom úseku.

Výsledné zhodnotenie bezpečnosti cestnej premávky po realizácii projektu rekonštrukcie cesty I. triedy s poskytnutím intervencie z verejných zdrojov

- Počet nehôd v porovnateľnom období pred realizáciou a po realizácii projektu klesol z 20 na 12. Priemerný počet ľahko zranených osôb po realizácii stúpol, zatiaľ čo počet ťažko zranených osôb klesol. Vplyv realizácie projektu na uvedený vývoj nehodovosti je však problematické zodpovedne vyhodnotiť vzhľadom na nedostatok údajov, a to hlavne z dôvodu krátkej doby užívania rekonštruovaného úseku (len 2 roky).

- Ročný priemer výskytu dopravných nehôd poukazuje na zvýšenie priemeru smrteľných zranení po realizácii projektu. Je to však zapríčinené jednou smrteľnou nehodou, ktorá nebola ovplyvnená stavom vozovky, ale ľudským faktorom.

- Relatívna miera nehodovosti, kde je zohľadnená aj intenzita cestnej premávky, je pri všetkých následkoch nehôd nižšia okrem smrteľných zranení. Uvedený negatívny trend spôsobila len jedna nehoda s následkom smrti, ako sme už uvádzali vyššie. Potvrdzuje sa, že je problematické adekvátne vyhodnotiť úsek z pohľadu závažnosti nehôd len na základe vzorky reprezentujúcej dva roky prevádzky rekonštruovanej cestnej komunikácie. Odporúčame posúdiť výsledky nehodovosti na báze údajov za dlhšie časové obdobie (napr. 5 rokov).

Rozdiel medzi verziami č. 1 a č. 2 je daný prístupom k stanoveniu prognózy intenzity dopravy. Keďže verzia č. 1 je pesimistická, aj výsledný ukazovateľ relatívnej miery nehodovosti je vyšší. Naopak pri zvýšenej intenzite dopravy je pravdepodobná nehodovosť nižšia.

- Vzhľadom na realizované prepravné výkony na dotknutej cestnej sieti je možné očakávať rovnaký trend na úseku. (Výpočet je zrealizovaný podľa aktuálnej metodickej príručky CBA s využitím relatívnej miery nehodovosti.). Pri predikcii nehodovosti do roku 2025 je možné očakávať, že na tomto úseku môže dôjsť k smrteľným nehodám a zároveň dôjde k zníženiu ostatných nehôd.

- Pri porovnaní nehôd s následkom smrti pred a po realizácii projektu došlo k zmene (potrebné overiť hodnotením dlhšieho časového úseku) v type nehody. Nehody pred realizáciou boli spôsobené pri predchádzaní, resp. jazde na hlavnej trase, zatiaľ čo nehoda po realizácii sa stala na križovatke. V prípade, že sa budú nehody na tejto križovatke opakovať, bude potrebné prijať ďalšie opatrenia (reštriktívne alebo preventívne), ktoré by zamedzili vzniku ďalších dopravných nehôd.

Hodnotenie projektu Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce je najviac znevýhodnené krátkym časom prevádzky rekonštruovaného úseku cesty I. triedy. Výsledné ukazovatele sú ovplyvnené jednou dopravnou nehodou s následkom smrti.

# I/77 Smilno - Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza

## Hodnotenie stavby

Predmetom projektu bola rekonštrukcia cesty v celkovej dĺžke 25 740,00 m vrátane rekonštrukcie mostných objektov nachádzajúcich sa v úseku a tiež sanácia zosuvov na predmetnom úseku cesty.

Cieľom rekonštrukcie daného úseku cesty I/77 v okresoch Bardejov a Svidník je riešenie, ktoré spĺňa požiadavky na bezpečnú, bezkolíznu a plynulú premávku zodpovedajúcu štátnej ceste I. triedy, pri zachovaní súčasných šírkových parametrov cesty.

Cesta I/77 Smilno a I/73 Svidník sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, okres Svidník a okres Bardejov. Cesty I/77 a I/73 sa nachádzajú v katastrálnych územiach Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Nižný Orlík a Svidník.

Obrázok č. 11: Cesta l/77 Smilno a l/73 Svidník

Cesta I/77

Časť 1 Smilno – Nižná Polianka 			(km 74,000-78,215)	dĺžky 4,215 km
Časť 2 stavba: I/77 Nižná Polianka, zosuv    	(km 78,215 - 78,483)	dĺžky 0,268 km
Časť 3 Nižná Polianka – Hutka 		      	(km 78, 483- 81,107)	dĺžky 2,624 km
Časť 4 stavba Hutka rekonštr. prieťahu a odvod. 	(km 81,107- 82,242)  	dĺžky 1,135 km
Časť 5 Hutka – Vyšný Mirošov 	              	(km 82,242 - 84,798) dĺžky 2,556 km
Časť 6 Vyšný Mirošov – Nižný Mirošov	   	(km 84,798 - 88,098) 	dĺžky 3,300 km
Časť 7 stavba: Nižný  Mirošov - rekonštr.    	(km 88,098 - 88,398)	dĺžky 0,300 km
Časť 8 Vyšný Orlík - Nižný Orlík		     	(km 88,398 - 93,900)	dĺžky 5,502 km
Časť 9 Nižný Orlík – Svidník			(km 93,900 - 96,540)	dĺžky 2,640 km

Cesta l/73
Časť 9.1 I/73 Svidník – rázcestie Kapišová    (km 40,475 - 43,675)     	dĺžky 3,200 km

Spolu hodnotené:								        25,740 km

Skutočný začiatok realizácie projektu bol v decembri 2015 a skutočný koniec realizácie projektu bol v januári 2018.

Zmeny cestnej siete – historický vývoj

Stav k 2015

Obrázok č. 12: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2015

Stav k 2016

Obrázok č. 13: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2016

Stav k 2021

Obrázok č. 14: Historický vývoj zmien dotknutých úsekov cestnej sieti – stav k roku 2021

## Štatistika dopravných nehôd

Tabuľka č. 20: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/77 km 74,000 - 93,900

| l/77 74,000 - 93,900 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 10 | 0 | 0 | 6 |  |
| 2011 | 9 | 0 | 1 | 6 |  |
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 5 |  |
| 2013 | 10 | 0 | 1 | 7 |  |
| 2014 | 10 | 0 | 2 | 8 |  |
| 2015 | 5 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2016 | 6 | 0 | 2 | 7 |  |
| 2017 | 3 | 0 | 1 | 1 |  |
| 2018 | 6 | 0 | 1 | 7 |  |
| 2019 | 5 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2020 | 10 | 1 | 3 | 5 |  |
| 2021 | 4 | 0 | 0 | 2 |  |
| Spolu | 88 | 1 | 12 | 55 |  |

Tabuľka č. 21: Štatistika dopravných nehôd úseku cesty l/73 km 40,347 - 43,468

| I/73 40,347 - 43,468 | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 9 | 0 | 0 | 2 |  |
| 2011 | 6 | 2 | 2 | 2 |  |
| 2012 | 4 | 0 | 0 | 3 |  |
| 2013 | 6 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2015 | 6 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2016 | 4 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 |  |
| 2018 | 3 | 0 | 2 | 1 |  |
| 2019 | 3 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2020 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| 2021 | 3 | 0 | 1 | 2 |  |
| Spolu | 47 | 2 | 9 | 16 |  |

Spolu projektom dotknuté cesty

Tabuľka č. 22: Štatistika dopravných nehôd - spolu projektom dotknutých úsekov cesty

|  | Celkový počet DN | Počet usmrtených osôb | Počet ťažko zranených | Počet ľahko zranených |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | 19 | 0 | 0 | 8 |  |
| 2011 | 15 | 2 | 3 | 8 |  |
| 2012 | 14 | 0 | 0 | 8 |  |
| 2013 | 16 | 0 | 2 | 9 |  |
| 2014 | 10 | 0 | 2 | 8 |  |
| 2015 | 11 | 0 | 1 | 3 |  |
| 2016 | 10 | 0 | 2 | 8 |  |
| 2017 | 5 | 0 | 1 | 2 |  |
| 2018 | 9 | 0 | 3 | 8 |  |
| 2019 | 8 | 0 | 2 | 0 |  |
| 2020 | 11 | 1 | 4 | 5 |  |
| 2021 | 7 | 0 | 1 | 4 |  |
| Spolu | 135 | 3 | 21 | 71 |  |

Tabuľka č. 23: Smrteľné nehody pred výstavbou na ceste l/73 a po výstavbe na ceste I/77

|  | Smrteľné nehody pred výstavbou na ceste l/73 | Smrteľné nehody po výstavbe na ceste l/77 |
| --- | --- | --- |
| nehoda | 2 nehody dňa 26. 04. 2011 v staničení km 43,50 | 1 nehoda dňa 29. 08. 2020 v staničení km 91,25 |
| lokalita nehody | bližšie neurčená | bližšie neurčená |
| komunikácia | Dvojpruhová | dvojpruhová |
| smerové pomery | Zákruta | priamy úsek |
| riadenie premávky v čase nehody | prednosť vyznačená dopravnými značkami | prednosť nevyznačená - premávka neriadená, vyplýva z pravidiel cestnej premávky |
| druh nehody | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom | zrážka s idúcim nekoľajovým vozidlom |
| zrážka idúcich vozidiel | Zboku | zozadu |
| druh pevnej prekážky | nejde o zrážku s pevnou prekážkou | nejde o zrážku s pevnou prekážkou |
| zavinenie nehody | vodičom motorového vozidla | vodičom motorového vozidla |
| zistený alkohol u vinníka nehody | nezisťované - vinník nebol na mieste nehody (nemocnica, usmrtený atď.) | nie |
| hlavné príčiny nehôd | nesprávna jazda cez križovatku | porušenie povinnosti vodiča |
| kvalita povrchu vozovky | Dobrá | dobrá |
| stav povrchu vozovky v čase nehody | povrch suchý, neznečistený | povrch suchý, neznečistený |
| stavebný stav a vyznačenie krajnice | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) | dobrý stav krajnice, výrazne viditeľný vodiaci pruh (biela čiara, dlaždice a pod.) |
| závady komunikácie | bez závad | bez závad |
| poveternostné podmienky v čase nehody | nesťažené poveternostné podmienky | nesťažené poveternostné podmienky |
| viditeľnosť | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok | cez deň, viditeľnosť neznížená vplyvom poveternostných podmienok |
| rozhľadové pomery | Dobré | dobré |
| situovanie nehody na komunikácii | na jazdnom pruhu | na jazdnom pruhu |
| špecifické miesta a objekty v mieste nehody | priechod pre chodcov | - |
| vozidlo po nehode | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru | vozidlo zostalo na kolesách neprevrátené - bez požiaru |
| stav vodiča (dobrý, unavený, pod vplyvom alkoholu, ...) | iný nepriaznivý stav | dobrý - žiadne nepriaznivé okolnosti neboli zistené |
| vonkajšie ovplyvnenie vodiča | vodič nebol ovplyvnený | vodič nebol ovplyvnený |

Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

Pre relevantné porovnanie počtu dopravných nehôd sú v nasledujúcej tabuľke uvedené štatistiky dopravných nehôd a ich následkov za rovnaké obdobie, a to 4 roky pred začatím výstavby a 4 roky po jej ukončení.

Priemer ročných štatistík dopravnej nehodovosti do ukončenia realizácie projektu a po spustení prevádzky po realizácii projektu sa nachádza v tabuľke.

Tabuľka č. 24: Absolútna nehodovosť za porovnateľné obdobie

| Roky 2012 – 2015 |  |
| --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 51 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 5 |
| Ľahko zranená osoba | 28 |
| Roky 2018 – 2021 |  |
| Počet dopravných nehôd celkom | 35 |
| Smrteľne zranená osoba | 1 |
| Ťažko zranená osoba | 10 |
| Ľahko zranená osoba | 17 |

|  | Priemer do ukončenia realizácie 2010 – 2017 | Priemer od spustenia prevádzky 2018 – 2021 |
| --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 13 | 9 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 3 |
| Ľahko zranená osoba | 7 | 4 |

Výpočet relatívnej miery nehodovosti na posudzovaných úsekoch

Tabuľka č. 25: Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch

„Bez projektu“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 1,218 | 1,218 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 10,215 | 10,126 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 99,307 | 98,716 |

„S projektom“

| Výsledná relatívna nehodovosť na posudzovaných úsekoch |  | Verzia č. 1 | Verzia č. 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,02 | 1,211 | 1,173 |
| Ťažko zranená osoba | 1,5 | 18,032 | 17,473 |
| Ľahko zranená osoba | 3 | 61,331 | 59,433 |

Podrobný výpočet je uvedený v prílohe D.

Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

Tabuľka č. 26: Predpokladaný vývoj nehodovosti v období 2022 – 2025

„Bez projektu“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ľahko zranená osoba | 22 | 23 | 23 | 23 |

„S projektom“

| Rok | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | Predikcia |  |  |  |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ľahko zranená osoba | 13 | 14 | 14 | 14 |

Predikcia počtu zranených osôb s rôznou mieru závažnosti bola uskutočnená použitím metódy relatívnej miery bezpečnosti z historických a štatistických údajov dopravnej nehodovosti. Relatívna miera bezpečnosti je vypočítaná pre úsek cesty pred realizáciou projektu a po realizácii projektu. Predpokladáme, že rozdiel v hodnote predstavuje zmenu, ktorá nastala v dôsledku realizácie projektu. Pre zjednodušenie neuvažujeme s prirodzeným poklesom dopravnej nehodovosti ostatných rokov. Relatívna miera bezpečnosti je rovná počtu zranení podľa kategórie na počet vozových kilometrov vynásobená 100 000 000. Tieto hodnoty vyjadrujú štatistický počet zranení v jednotlivých kategóriách na 100 mil. vozových kilometrov v rámci daného posudzovaného cestného úseku. Predikcia počtu zranení je následne vynásobená predpokladaným dopravným výkonom. Z uvedeného dôvodu je ukazovateľ značne citlivý na prognózu dopravy na sledovanom úseku.

Výsledné zhodnotenie bezpečnosti cestnej premávky po realizácii projektu rekonštrukcie cesty I. triedy s poskytnutím intervencie z verejných zdrojov

- Počet nehôd v porovnateľnom období pred realizáciou a po realizácii projektu klesol z 51 na 35. Závažnosť nehôd však stúpla pri nehodách s ťažkým zranením. Problémom tohto úseku sú nehody s ťažkým zranením, ku ktorým dochádza napriek realizácii projektu.

- Ročný priemer výskytu dopravných nehôd v podstate kopíruje doterajší trend.

- Relatívna miera nehodovosti, kde je zohľadnená aj intenzita cestnej premávky, vypovedá o raste dopravných nehôd s ťažkým zranením po realizácii projektu, treba však pripomenúť, že na potvrdenie uvedeného negatívneho trendu je potrebné sumarizovať údaje o vývoji nehodovosti za dlhšie časové obdobie. Ostatné následky nehôd ukazujú pozitívny trend.

Rozdiel medzi verziami č. 1 a č. 2 je daný prístupom k stanoveniu prognózy intenzity dopravy. Keďže verzia č. 1 je pesimistická, aj výsledný ukazovateľ relatívnej miery nehodovosti je vyšší. Naopak pri zvýšenej intenzite dopravy je pravdepodobná nehodovosť nižšia. V prípade tohto projektu nie je veľký rozdiel medzi verziami, a to hlavne z dôvodu, že RPDI vo verzii č. 2 je stanovený len na základe sčítaní z rokov 2010 a 2015, nakoľko neboli dostupné údaje z doplnkového sčítania SSC v roku 2020.

- Vzhľadom na realizované prepravné výkony na dotknutej cestnej siete je možné očakávať pozitívny trend na úseku. (Výpočet je realizovaný podľa aktuálnej metodickej príručky CBA s využitím relatívnej miery nehodovosti.) Predikcia však kopíruje negatívny trend v počte ťažko zranených osôb.

# Sumárne zhodnotenie za posudzované projekty

V nižšie uvedených tabuľkách uvádzame sumárne hodnotenie nehodovosti za vybranú reprezentatívnu vzorku projektov spolu.

Tabuľka č. 27: Priemerný počet dopravných nehôd a zranení za rok do a po uvedení cestných úsekov do prevádzky (priemer stavieb/rok, údaje rokov 2010 - 2021)

|  | Priemer do ukončenia realizácie* | Priemer od spustenia prevádzky* |
| --- | --- | --- |
| Počet dopravných nehôd celkom | 9 | 7 |
| Smrteľne zranená osoba | 0 | 0 |
| Ťažko zranená osoba | 1 | 1 |
| Ľahko zranená osoba | 6 | 3 |

* Rok spustenia prevádzky na úsekoch je individuálny pre konkrétny projekt.

Tabuľka č. 28: Priemerná miera relatívnej dopravnej nehodovosti do doby uvedenia do prevádzky a po uvedení cestných úsekov do prevádzky (priemer relatívnej miery dopravnej nehodovosti na 100 miliónov vozidlových km, údaje rokov 2010 - 2021)

| Verzia č.1 | Priemer do ukončenia realizácie | Priemer od spustenia prevádzky |
| --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,40 | 1,38 |
| Ťažko zranená osoba | 12,15 | 9,72 |
| Ľahko zranená osoba | 107,30 | 59,59 |

| Verzia č. 2 | Priemer do ukončenia realizácie | Priemer od spustenia prevádzky |
| --- | --- | --- |
| Smrteľne zranená osoba | 1,41 | 0,89 |
| Ťažko zranená osoba | 11,32 | 7,64 |
| Ľahko zranená osoba | 102,73 | 42,69 |

V tabuľkách 27 a 28 sú uvedené sumárne výsledky, ktoré potvrdzujú pozitívny trend v nehodovosti na hodnotených úsekoch. Hodnoty v tabuľkách predstavujú ročné priemery (aj vrátane obdobia počas realizácie stavieb) do ukončenia realizácie projektov a po uvedení nových, resp. rekonštruovaných úsekov do prevádzky na dotknutej cestnej sieti v období rokov 2010 – 2021.

Pri všetkých posudzovaných úsekoch ciest, ktoré boli dotknuté výstavbou, bol zaznamenaný pozitívny trend v podobe zníženia počtu dopravných nehôd.

V celku je možné konštatovať, že vzhľadom na realizované prepravné výkony na dotknutej cestnej sieti je možné očakávať pozitívny trend v nehodovosti aj do budúcnosti na uvedenej infraštruktúre. (Výpočet je realizovaný podľa aktuálnej metodickej príručky CBA s využitím relatívnej miery nehodovosti.)

Tabuľka č. 29: Porovnanie vynaložených investičných nákladov a nehodovosti – verzia č. 1

|  |  | Verzia č. 1 Relatívna nehodovosť |  |  | Poradie podľa pomeru vynaložených nákladov a zníženia smrteľných nehôd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „Bez projektu“ | „S projektom“ | Rozdiel |  |
| I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza | SN | 1,28 | 0 | 1,28 | 1. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 11,19 | 4,84 | 6,34 |  |
| 14 658 180,64 | LN | 141,25 | 29,54 | 111,71 |  |
| I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza | SN | 2,05 | 2,18 | -0,14 | 3. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 16,02 | 9,72 | 6,3 |  |
| 16 696 072,38 | LN | 115,11 | 103,69 | 11,42 |  |
| Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce | SN | 1,06 | 2,13 | -1,07 | 4. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 11,18 | 6,27 | 4,91 |  |
| 24 662 474,60 | LN | 73,54 | 43,78 | 29,76 |  |
| I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza | SN | 1,22 | 1,21 | 0,01 | 2. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 10,21 | 18,03 | -7,82 |  |
| 12 175 212,22 | LN | 99,31 | 61,33 | 37,98 |  |
| Spolu hodnotené projekty | SN | 1,4 | 1,38 | 0,02 |  |
|  | TN | 12,15 | 9,72 | 2,43 |  |
|  | LN | 107,3 | 59,59 | 47,72 |  |

V tabuľkách č. 29 a 30 sa nachádza poradie projektov podľa pomeru vynaložených nákladov a zníženia smrteľných nehôd. V pomere sú investičné náklady a relatívna miera nehodovosti, čo vyjadruje efektívnosť vynaložených zdrojov v pomere k dosiahnutým výsledkom. V tejto súvislosti najlepšie vychádza projekt „I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza“, a to pri oboch verziách výpočtu prognózy RPDI. Vo verzii č. 2 je na 2. mieste obchvat Bardejova. Z uvedeného vyplýva, že z pohľadu efektívnosti intervencie sa najviac na zvýšení bezpečnosti cestnej premávky podieľala výstavba nových trás mimo zastavaných území obcí a miest.

Projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce“ je v hodnotení na 4. mieste, a to v oboch verziách prognózy dopravy. Je to spôsobené vysokými investičnými nákladmi projektu a hlavne jednou smrteľnou nehodovou v staničení km 129,00, ktorá sa stala v roku 2020.

Verzia č. 1 je v hodnotení negatívnejšia, čo je spôsobené nižšou intenzitou cestnej premávky na dotknutých úsekoch ciest. Rozdiel v prístupe vypracovania prognózy dopravy vo verziách č. 1 a č. 2 spôsobuje aj zmenu v poradí jednotlivých projektov. Pre overenie výsledkov je však potrebné uskutočniť dodatočné prieskumy intenzity dopravy a disponovať dlhším časovým obdobím, t. j. mať k dispozícii predovšetkým adekvátne hodnoty dopravných tokov vyplývajúce z uskutočneného sčítania dopravy a tiež štatistické údaje o dopravnej nehodovosti za dlhšie časové obdobie po realizácii projektu. Vhodným riešením môže byť aj zmena v hodnotení projektov podľa hustoty nehodovosti, ktorá udáva počet nehôd vo vzťahu k dĺžke cestnej komunikácie.

Tabuľka č. 30: Porovnanie vynaložených investičných nákladov a nehodovosti – verzia č. 2

|  |  | Verzia č. 2 Relatívna nehodovosť |  |  | Poradie podľa pomeru vynaložených nákladov a zníženia smrteľných nehôd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | „Bez projektu“ | „S projektom“ | Rozdiel |  |
| I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza | SN | 1,43 | 0 | 1,43 | 1. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 11,19 | 3,86 | 7,33 |  |
| 14 658 180,64 | LN | 145,41 | 23,64 | 121,77 |  |
| I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza | SN | 2,05 | 1,38 | 0,67 | 2. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 14,42 | 6,32 | 8,09 |  |
| 16 696 072,38 | LN | 102,28 | 67,3 | 34,98 |  |
| Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce | SN | 0,93 | 0,99 | -0,06 | 4. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 9,53 | 2,92 | 6,61 |  |
| 24 662 474,60 | LN | 64,52 | 20,38 | 44,14 |  |
| I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza | SN | 1,22 | 1,17 | 0,05 | 3. |
| Celkové OV projektu (bez DPH) | TN | 10,13 | 17,47 | -7,35 |  |
| 12 175 212,22 | LN | 98,72 | 59,43 | 39,28 |  |
| Spolu hodnotené projekty | SN | 1,41 | 0,89 | 0,52 |  |
|  | TN | 11,32 | 7,64 | 3,67 |  |
|  | LN | 102,73 | 42,69 | 60,04 |  |

Vyhodnotenie plnenia ukazovateľa výsledku – Počet usmrtených na cestách I. triedy

V metodike stanovenia ukazovateľov OPII pre programové obdobie 2014 – 2020 sa k sledovanému ukazovateľovi uvádza nasledovné:

Popis: Ukazovateľ vyjadruje celkový počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody na cestách I. triedy.

Výpočet: Východisková hodnota ukazovateľa bola poskytnutá zo strany Prezídia policajného zboru Slovenskej republiky. Cieľová hodnota bola nastavená v súlade s cieľmi Bielej knihy, t. j. „znížiť počet usmrtených osôb v cestnej doprave o 50 % (v porovnaní s rokom 2010)“. V roku 2010 bolo na cestách I. triedy usmrtených spolu 139 osôb. Cieľová hodnota je preto nastavená na hodnotu 70.

V OPII a v zadávacích podmienkach k predmetnému hodnoteniu je stanovená východisková hodnota 83 v roku 2013 a cieľová hodnota 70 v roku 2023.

| P. č. | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia vykazovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83 | 2013 | 70 | RO OPII | Ročne |

Vyhodnotenie predmetného ukazovateľa bolo vykonané podľa údajov PZ SR, MV SR. Vývoj dopravnej nehodovosti na cestách I. triedy v rokoch 2013 – 2021 zobrazuje nasledovná tabuľka.

Tabuľka č. 31: Štatistika smrteľných nehôd na cestách I. triedy

| Štatistika smrteľných nehôd na cestách I. triedy |  |
| --- | --- |
| 2013 | 83 |
| 2014 | 113 |
| 2015 | 106 |
| 2016 | 102 |
| 2017 | 103 |
| 2018 | 84 |
| 2019 | 104 |
| 2020 | 73 |
| 2021 | 82 |

Z prezentovanej štatistiky smrteľných nehôd vyplýva, že v roku 2021 v porovnaní s predchádzajúcim obdobím došlo k nárastu tejto kategórie nehôd zo 73 na 82, t. j. o viac ako 12 %. Na základe uvedeného vývoja možno usudzovať, že naplnenie cieľovej hodnoty v roku 2023 na úrovni 70 smrteľných nehôd vzhľadom na rozsah siete ciest I. triedy nebude dosiahnuté. V sledovanom období 2014 – 2021 počet smrteľných nehôd v každom roku zaznamenal vyššiu hodnotu, ako je stanovená východisková hodnota 83. Jedine v roku 2020 došlo k poklesu smrteľných nehôd, avšak tento rok bol značne postihnutý obmedzeniami z dôvodu pandémie COVID-19. Usudzujeme, že nižší počet smrteľných nehôd mohol byť aj dôsledkom obmedzenia hybnosti obyvateľov.

V prípade, že uvedený vývoj bude ďalej pokračovať, môže to znamenať, že cieľová hodnota merateľného ukazovateľa – Počet usmrtených na cestách I. triedy – nebude v roku 2023 naplnená.

Vo vzťahu k nami hodnoteným dopravným projektom, je dôležité zdôrazniť, že z pohľadu kvantity dát pracujeme s veľmi nízkym počtom nehôd s následkom smrti a na veľmi krátkych cestných úsekoch. Analyzovanie takéhoto množstva obmedzených údajov možno považovať za štatisticky nedostatočné. Pre budúce nastavenie hodnôt merateľných ukazovateľov by preto bolo omnoho vhodnejšie použiť počet celkových nehôd, resp. už spomínaný ukazovateľ hustoty nehôd, čo poskytne väčší obraz o problémových miestach z pohľadu nehodovosti na cestnej infraštruktúre.

# Posúdenie vplyvu zrealizovaných projektov na zníženie tzv. kritických nehodových lokalít v zmysle dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti

Podľa zadania pre dopadové hodnotenie dopravných investičných projektov ŠC 6.2 PO6 jeho súčasťou má byť aj posúdenie vplyvu vybranej reprezentatívnej vzorky zrealizovaných projektov na zníženie tzv. kritických nehodových lokalít. V rámci posúdenia je potrebné zhodnotiť prienik uskutočnených stavieb – realizovaných projektov s identifikovanými úsekmi cestnej siete v dokumente s názvom „Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti“. Jedná sa o základný strategický dokument analyzujúci cestnú sieť, ktorý bol spracovaný v roku 2017. Následne boli spracované jeho aktualizácie v rokoch 2018, 2019 a 2020. Predmetný dokument poskytuje prehľad o dopravnej nehodovosti na prevádzkovanej sieti a tiež prehľad historických údajov o nehodovosti. Slúži na identifikovanie kritických, rizikových alebo nehodových úsekov na cestnej sieti. Na základe tohto dokumentu správca komunikácie vykonáva riadenie a kontrolu bezpečnosti pozemných komunikácií (ďalej len inšpekcia). Výsledkom analýzy identifikácie rizík je stanovený zoznam nehodových lokalít, na ktorých sa vykoná inšpekcia.

V intenciách spomínaného dokumentu je hodnotenie zamerané na vybrané zrealizované stavby, ktoré majú nasledovné staničenie na cestnej sieti:

| Projekt | Stavba | Staničenie |
| --- | --- | --- |
| I/66 Brezno – obchvat, I. etapa - 2. fáza | I/66 Brezno - prieťah | km 128,901 - 131,188 |
|  |  | km 131,189 - 131,534 |
|  | I/66b Brezno - obchvat | km 128,79 - 130,67 |
| I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat | km 57,617 - 58,917 |
|  |  | km 58,917 - 62,335 |
| Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce | l/65 Príbovce - Turčianske Teplice | km 114,046 - 129,164 |
| I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza | I/77 Smilno – Svidník | km 74 - 78,215 |
|  |  | km 78,215 - 78,483 |
|  |  | km 78,48 - 81,107 |
|  |  | km 81,107 - 82,242 |
|  |  | km 82,242 - 84,798 |
|  |  | km 84,798 - 88,098 |
|  |  | km 88,098 - 88,398 |
|  |  | km 88,398 - 93,9 |
|  |  | km 93,9 - 96,54 |
|  | I/73 Smilno – Svidník | km 40,475 - 43,675 |

## Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti – rok 2017

V komplexnej analýze sú identifikované nasledovné nehodové úseky, ktoré majú relevanciu k vybraným projektom:

| V staničení | Zasahuje do stavby | Inšpekcia |
| --- | --- | --- |
| km 52,49 – 58,60 | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat | bola vykonaná |
| km 59,29 – 65,35 | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat | v km 58,917 - 62,335 nebola vykonaná |
| km 112,6 – 118,3 a 125,00 – 125,02 | l/65 Príbovce - Turčianske Teplice | v km 114,046 - 129,164 nebola vykonaná |
| km 43,5 – 49,67 | I/77, I/73 Smilno – Svidník | bola vykonaná |

## Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 1

Aktualizované nehodové lokality podľa komplexnej analýzy – aktualizácia č. 1 v prieniku s hodnotenými úsekmi je nasledovná:

| V staničení | Zasahuje do stavby v staničení |
| --- | --- |
| km 58,600 – 59,100 | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat v km 58,917 - 60,98 |

Následne bol uskutočnený výber úsekov na výkon priebežnej bezpečnostnej inšpekcie a boli vykonané inšpekcie v staničeniach.

| V staničení | Zasahuje do stavby | Inšpekcia |
| --- | --- | --- |
| km 39,640 – 42,640 | I/73 Smilno – Svidník | v km 40,475 - 43,675 bola vykonaná |
| km 58,600 – 59,100 | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat | v km 58,917 - 60,98 bola vykonaná |

## Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 2

Aktualizáciou sa doplnili štatistiky dopravných nehôd za rok 2017, následne boli určené nehodové lokality, ktoré sa vzťahujú k posudzovaným projektom nasledovne:

| V staničení | Zasahuje do stavby v staničení |
| --- | --- |
| km 125,200 – 132,400 | I/66 Brezno - obchvat v km 128,901 - 131,188 a v km 131,189 - 131,534 |
| km 111,700 – 117,500 a 125,00 – 131,000 | l/65 Príbovce - Turčianske Teplice v km 114,046 - 129,164 |

Vykonané inšpekcie v roku 2020 relevantné k vybraným projektom:

| V staničení | Zasahuje do stavby | Inšpekcia |
| --- | --- | --- |
| km 111,700 – 117,500 a 125,00 – 131,000 | l/65 Príbovce - Turčianske Teplice | v km 114,046 - 129,164 bola vykonaná |
| km 125,200 – 132,400 | l/66 Brezno - obchvat | v km 128,901 - 131,188 a 131,189 - 131,534 bola vykonaná |

## Posúdenie podľa dokumentu - Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít – aktualizácia č. 3

Aktualizáciou sa doplnili štatistiky dopravných nehôd za rok 2018, následne boli určené finálne úseky, ktorými boli aktualizované nehodové lokality.

| V staničení | Zasahuje do stavby v staničení |
| --- | --- |
| km 130,350 – 138,000 | l/66 Brezno - obchvat v km 128,901 - 131,188 a v km 131,189 - 31,534 |
| km 59,100 – 59,300 | I/77 Bardejov juhozápadný obchvat v km 58,917 - 60,98 |
| km 125,00 – 131,000 | I/65 Príbovce – Turčianske Teplice v km 114,046 - 129,164 |

## Nehodové lokality podľa Slovenskej správy ciest

Slovenská správa ciest vyhodnocuje NL (nehodové lokality). Od roku 2020 je na definovanie nehodových lokalít použité kritérium 5DN/1km/rok. Od tohto roku sa zároveň zmenilo označenie z KNL (kritická nehodová lokalita) na NL (nehodová lokalita).

V roku 2020 boli medzi nehodové lokality zaradené úseky v Prešovskom kraji – konkrétne v Bardejove úsek cesty I/77 od km 61,5 do 63,28. Tento úsek cesty je už mimo stavbu juhozápadného obchvatu v Bardejove, avšak je pokračovaním cestného ťahu I/77 - viď obr. 15. V prípade pokračujúceho trendu bude potrebné sa zaoberať príčinami tohto trendu, resp. na úseku vykonať bezpečnostnú inšpekciu, z ktorej vzídu potrebné opatrenia.

Obrázok č. 15: Staničenie konca úseku hodnotenej stavby

V roku 2020 k nehodovým lokalitám taktiež pribudol prieťah mesta Brezno, a to v staničení cesty I/66 v km 130,6 až 131,4. Ide o úsek, ktorý nie je dotknutý stavbou obchvatu Brezno, avšak súvisí so skutočnosťou, že tranzitná doprava je odklonená mimo centra mesta. Negatívne hodnotené je obdobie pred spustením obchvatu, kedy došlo k 1 smrteľnej nehode s chodcom práve pred týmto úsekom v km 130,35.

Obrázok č. 16: Koniec nehodovej lokality podľa SSC

V roku 2019 bola v Žilinskom kraji identifikovaná nehodová lokalita na úseku I/65, v staničení km 128,8 - 129,250. V roku 2020 sa táto lokalita už v zozname NL nenachádzala. Ide o križovatkový úsek ciest I/65 a II/519. Napriek tomu sa v tomto mieste v roku 2020 stala smrteľná nehoda, ktorá negatívne ovplyvnila hodnotenie nehodovosti na celom úseku.

Obrázok č. 17: Križovatka ciest I/65 a II/519 Príbovce

## Hodnotenie stavieb z pohľadu výskytu KNL

Vyhodnotenie plnenia ukazovateľa výstupu – Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy

V metodike stanovenia ukazovateľov OPII pre programové obdobie 2014 - 2020 sa k sledovanému ukazovateľovi uvádza nasledovné:

Popis: Ukazovateľ vyjadruje celkový počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy.

Výpočet: Súčet parciálnych výstupov projektov zameraných na modernizáciu ciest I. triedy.

„Ako základ pre výpočet cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu boli použité projekty, ktoré boli identifikované ako priority v rámci dokumentu „Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020“ (ďalej aj „Strategický plán“). Pri tvorbe Strategického plánu boli ministerstvom zriadené expertné pracovné skupiny, cieľom ktorých bolo o. i. stanoviť predpokladaný harmonogram realizácie projektov. Tieto údaje boli následne použité pri kvantifikácií cieľových hodnôt ukazovateľov výstupu OPII berúc do úvahy pridelenú alokáciu prioritnej osi.“

V OPII a v zadávacích podmienkach k predmetnému hodnoteniu je stanovená cieľová hodnota 92 v roku 2023.

| P. č. | Ukazovateľ výstupu | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) | Zdroj údajov | Frekvencia vykazovania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | EFRR | Menej rozvinuté regióny | 92 | RO OPII | Ročne |

Vo väzbe na dokument – Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti – sa vyskytujú hodnotené úseky ciest relevantných k vybraných projektom. V dotyku všetkých stavieb boli identifikované nehodové miesta, išlo o vyhodnotenie údajov nehodovosti z rokov 2016 – 2019.

V prípade obchvatov miest Brezno a Bardejov išlo o pôvodné trasy, tzv. prieťahy mestami. Nové úseky ciest sú bez výraznejších problémov. V roku 2020 na základe zvýšenej hustoty nehôd SSC zaradila medzi nehodové úseky miesta v prieťahoch, t. j. na pôvodných trasách mimo stavieb obchvatov.

Nehodová lokalita I/21 (I/73) Smilno – Svidník sa medzi KNL sčasti objavila, ale v následných aktualizáciách už nebola zaevidovaná. Úseky ciest dotknuté stavbou sa neobjavujú ani v následných zoznamoch SSC pri vyhodnocovaní nehodových lokalít. Aj vzhľadom na hodnotenie nehodovosti ide o očakávaný stav.

Úseky cesty I/65 figurovali medzi KNL a križovatka I/65 a II/519 bola aj v roku 2019 zaradená k nehodovým lokalitám. V roku 2020 bol už zaznamenaný, čo do počtu nehôd, nižší nárast nehôd, a preto sa tento úsek cesty už v nehodových lokalitách nevyskytuje. Je evidentné, že modernizácia cestného ťahu mala vplyv na bezpečnosť cestného ťahu. Avšak pri hodnotení prostredníctvom relatívnej miery bezpečnosti je naznačený negatívny trend, čo je spôsobené jednou nehodou v roku 2020.

Na základe hodnotenia nehodových lokalít SSC v rokoch 2020, 2021 a zároveň v kontexte dokumentu „Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít“, je možné potvrdiť, že realizované projekty sa v dotyku s nehodovými lokalitami nachádzali. V súčasnosti už nie sú úseky ciest, na ktorých sa realizovali nami hodnotené projekty v zoznamoch nehodových lokalít SSC. To znamená, že môžeme v rámci predmetného dopadové hodnotenia potvrdiť naplnenie ukazovateľa výstupu – Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy – na úrovni hodnotených projektov.

# ZÁVER

Vykonané hodnotenie projektov – I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza, I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza, Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce a I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza – bolo uskutočnené na základe údajov štatistík dopravných nehodovostí v rokoch 2010 až 2021. Údaje pred realizáciou projektu, resp. pred uvedením úsekov do prevádzky dávajú dostatočný obraz o priebehu dopravnej nehodovosti pred uvedením realizovaných stavieb do prevádzky. Naopak je veľmi obtiažne hodnotiť vplyv zrealizovaných projektov na oblasť bezpečnosti cestnej premávky len na základe nehodovosti z dvoch rokov (prípad projektu „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce“). Na základe tejto skutočnosti uvádzame, že je potrebné hodnotiť dlhšie časové obdobie po realizácii projektu, a to minimálne 5 rokov.

Druhé obmedzenie, ktoré negatívne vplýva na hodnotenie stavieb je absencia dopravno-inžinierskych údajov po ukončení projektov a spustení nových, resp. zrekonštruovaných úsekov do prevádzky. Prognóza intenzít je potom často ovplyvnená subjektívnym posúdením spracovateľa hodnotenia, a preto aj v tomto prípade bolo žiaduce uskutočniť hodnotenie variantne. Pre potvrdenie záverov je žiaduce doplniť aktuálne dopravné prieskumy intenzít dopravy a následne spracovať ex post CBA projektov.

Napriek uvedeným obmedzeniam je zodpovedanie hodnotiacej otázky č. 2 zo zadávacích podmienok PO 6 „Zvýšila sa bezpečnosť cestnej premávky prostredníctvom projektov výstavby a modernizácie ciest I. triedy financovaných v rámci PO 6, ŠC 6.2 OPII?“ nasledovné:

Počet nehôd v porovnateľnom období pred realizáciou a po realizácii projektov klesol v porovnaní absolútnych čísel. Relatívna miera nehodovosti za všetky hodnotené stavby, kde je zohľadnená aj intenzita cestnej premávky, je pri všetkých následkoch nehôd nižšia, a to pri oboch verziách prístupu k stanoveniu intenzít cestnej premávky. Na cestných úsekoch, kde je spomínaný negatívny trend vývoja nehodovosti, tak ten je spôsobený iba jednou nehodou s následkom smrti. Je potrebné tak zopakovať hodnotenie projektov/stavieb s väčším súborom dát a v dlhšom časovom horizonte.

Pri predikcii nehodovosti do roku 2025 je možné očakávať zníženie následkov nehôd, a to sumárne za všetky projekty.

Z pohľadu smrteľných nehôd je negatívne hodnotený projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce“. Nehody na úseku pred realizáciou projektu boli spôsobené pri predchádzaní, resp. jazde na hlavnej trase, zatiaľ čo nehoda po realizácii projektu sa stala v križovatke a zapríčinená bola ľudským faktorom. V prípade, že sa budú nehody v tejto križovatke opakovať, bude potrebné prijať ďalšie opatrenia, napr. či už represívne zo strany PZ SR, a to zvýšeným dohľadom nad problémovým úsekom, alebo podľa potreby stavebne upraviť križovatku, doplniť dopravné značenie, záchytné zariadenia atď. Z pohľadu NL však tento úsek už nie je v evidencii v roku 2020, a to svedčí o tom, že situácia sa na úseku zlepšuje.

Vyhodnotenie ukazovateľa zníženia počtu smrteľných nehôd je podľa údajov PZ SR, MV SR za sieť ciest I. triedy negatívne. Počet smrteľných nehôd v roku 2021 oproti roku 2020 narástol zo 73 na 82. Z uvedeného možno usúdiť, že stanovená cieľová hodnota (70) tohto ukazovateľa v roku 2023 vzhľadom na rozsah siete ciest I. triedy nebude naplnená. Rok 2020 bol značne postihnutý obmedzeniami z dôvodu pandémie COVID-19. Predpokladáme, že nízky počet nehôd mohol byť aj dôsledkom obmedzenia hybnosti obyvateľov.

V prípade, že uvedený vývoj bude ďalej pokračovať, môže to znamenať, že cieľová hodnota merateľného ukazovateľa – Počet usmrtených na cestách I. triedy – nebude v roku 2023 naplnená.

Vyhodnotenie merateľného ukazovateľa – Počet usmrtených na cestách I. triedy – z pohľadu nami hodnotených dopravných projektov nie je možné štatisticky riadne spracovať, a to z dôvodu, že ide o veľmi malé kvantum údajov, čo do počtu nehôd s následkom smrti na veľmi krátkych cestných úsekoch. Pre budúce nastavenie hodnôt merateľných ukazovateľov je preto omnoho vhodnejšie použiť počet celkových nehôd, resp. ukazovateľ hustoty nehôd, čo poskytne väčší obraz o problémových miestach z pohľadu nehodovosti na cestnej infraštruktúre.

Z pohľadu KNL/NL sú zaznamenané nehodové lokality v roku 2020 na trasách prieťahov miest Bardejov a Brezno, čo je negatívny trend. Avšak nie je ho možné pripisovať stavbe obchvatu. Práve naopak je vysoká pravdepodobnosť, že ak by v dotknutých územiach ostali dopravné výkony len na pôvodných trasách, nehodovosť by sa ešte výrazne zvýšila.

Vo väzbe na dokument – Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít (ďalej len KNL) a rizík na cestnej sieti – sa vyskytujú medzi nehodovými lokalitami hodnotené úseky ciest relevantné k vybraným projektom. V dotyku všetkých stavieb boli identifikované nehodové miesta, išlo pritom o vyhodnotenie údajov nehodovosti za roky 2016 – 2019.

V prípade obchvatov miest Brezno a Bardejov išlo o pôvodné trasy, tzv. prieťahy mestami. Nové úseky ciest sú bez výraznejších problémov. V roku 2020 na základe zvýšenej hustoty nehôd SSC zaradila medzi nehodové úseky miesta v prieťahoch, t. j. na pôvodných trasách mimo stavieb obchvatov.

Nehodová lokalita I/21 (I/73) Smilno – Svidník sa medzi KNL sčasti objavila, ale v následných aktualizáciách už nebola zaevidovaná. Úseky ciest dotknuté stavbou sa neobjavujú ani v následných zoznamoch SSC pri vyhodnocovaní nehodových lokalít. Aj vzhľadom na hodnotenie nehodovosti ide o očakávaný stav.

Úseky cesty I/65 figurovali medzi KNL a križovatka I/65 a II/519 bola aj v roku 2019 zaradená k nehodovým lokalitám. V roku 2020 bol už zaznamenaný, čo do počtu nehôd, nižší nárast nehôd, a preto sa tento úsek cesty už v nehodových lokalitách nevyskytuje. Je evidentné, že rekonštrukcia cestného úseku mala vplyv na bezpečnosť cestného ťahu. Avšak pri hodnotení prostredníctvom relatívnej miery bezpečnosti je naznačený negatívny trend, čo je spôsobené jednou smrteľnou nehodou v roku 2020.

Na základe hodnotenia nehodových lokalít SSC v rokoch 2020, 2021 a aj v kontexte dokumentu Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít je možné potvrdiť, že realizované projekty sa v dotyku s nehodovými lokalitami nachádzali. V súčasnosti už nie sú úseky ciest, na ktorých sa realizovali nami hodnotené projekty uvedené v zoznamoch nehodových lokalít SSC.

Celkovo z pohľadu KNL/NL je možné hodnotiť, že úseky ciest dotknuté výstavbou sú bezpečnejšie.

Z pohľadu nákladov a prínosu k bezpečnosti je najlepšie hodnoteným projektom I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza. Z uvedeného jasne vyplýva, že v pomere k nákladom vynaloženým na výstavbu sú efektívnejšie výstavby nových trás obchvatov miest, ktoré sú hlavne pre nechránených účastníkov cestnej premávky bezpečnejšie.

Príloha A: 	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

„Bez projektu“ – verzia č. 1

Príloha A:	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

„Bez projektu“ - verzia č. 2

Príloha A: 	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

„S projektom“ - verzia č. 1

Príloha A: 	I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza

„S projektom“ - verzia č. 2

Príloha B: 	I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

„Bez projektu“ - verzia č. 1

Príloha B:	I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

„Bez projektu“ - verzia č. 2

Príloha B: 	I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

„S projektom“ - verzia č. 1

Príloha B: 	I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza

„S projektom“ - verzia č. 2

Príloha C: 	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

„Bez projektu“ - verzia č. 1

Príloha C: 	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

„Bez projektu“ - verzia č. 2

Príloha C: 	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

„S projektom“ - verzia č. 1

Príloha C: 	Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce

„S projektom“ - verzia č. 2

Príloha D: 	I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza

„Bez projektu“ - verzia č. 1

Príloha D: 	I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza

„Bez projektu“ - verzia č. 2

Príloha D: 	I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza

„S projektom“ - verzia č. 1

Príloha D: 	I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza

„S projektom“ - verzia č. 2

Komplexná analýza dopravných nehôd, klasifikácia kritických nehodových lokalít, USI a členovia, 02/2017

Dve verzie aktualizácie prognózy dopravy boli spomínané už v rámci prílohy č. 1 záverečnej správy.

Technické podmienky pre prognózovanie výhľadových intenzít na cestnej sieti do roku 2040, TP 07/2013, MDVRR SR, november 2013 (TP 070).

Prehľad ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, verzia 1.0, 2014.

„Nehody podľa kategórie ciest, rizikové dni a časy z pohľadu cestnej siete bolo v roku 2021 usmrtených najviac osôb na cestách I. triedy, a to 82 (+9).“ Zdroj: Polícia zverejnila dáta o vývoji dopravnej nehodovosti v roku 2021, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (minv.sk).

Prehľad ukazovateľov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 vrátane popisu metodiky stanovenia hodnôt ukazovateľov, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, verzia 1.0, 2014

Pre úplnosť uvádzame, že v rámci hodnotených projektov ukazovateľ – Počet usmrtených na cestách I. triedy – nebol sledovaný.